УДК 656.078

Ю. В. Медведюк, курсант

Академії митної служби України

А. І. Кузьменко, старший викладач кафедри

транспортних систем та технологій

Академії митної служби України

АНАЛІЗ ШВИДКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ

МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

У цій статті проаналізовано швидкісні показники міжнародних транспортних коридорів у межах Львівської залізниці, з якими пов’язана подальша інтеграція транспортних систем України в Європейське Співтовариство. Визначаються пріоритетні напрямки подальших досліджень технічних параметрів з метою збільшення вантажопотоків. Пропонується розв’язання проблеми швидкісних показників за рахунок реконструкції плану лінії.

В данной статье проанализированы скоростные показатели международных транспортных коридоров в пределах Львовской железной дороги, с которыми связана даль-
нейшая интеграция транспортных систем Украины в Европейское Сообщество. Определя-
ются приоритетные направления дальнейших исследований технических параметров с целью увеличения грузопотоков. Предложено решение проблемы скоростных показателей за счет реконструкции плана линии.

In this article the speed performance of international transport corridors within the Lviv railway, on which further integration of transport systems in Ukraine in the European Community. Are proposed priorities for further research and technical options to increase traffic. A solution to the problem of high-speed performance due to the reconstruction plan of the line.

Ключові слова. МТК, швидкісні показники, радіуси кривих ділянок колій.

Вступ. Тенденції розвитку світової економіки характеризуються постійним розширенням господарських зв’язків та міжнародної економічної кооперації. Перспективи розвит-
ку залізничного транспорту і кожної залізниці окремо пов’язані з необхідністю інтеграції транспортної системи України в міжнародну та виходом на нові ринки транспортних послуг. У зв’язку з приєднанням України до СОТ удосконалення залізничної мережі набуває особливої актуальності [1]. Важливість залізничного транспорту у створенні соціально-економічних зв’язків доцільно розглядати на прикладі прикордонних регіонів, таких як Західний регіон, який є “воротами” в Західну Європу і має важливе значення в забезпеченні ефективної зовнішньоекономічної та внутрішньодержавної політики країни.

У дослідженні розглядаються перспективи інтеграції залізниць України в європейську транспортну мережу за рахунок реального освоєння міжнародних транспортних коридорів (МТК) на прикладі окремих ділянок, для яких визначено параметри поліпшення швидкісних показників. Ця тема актуальна, адже швидкість – важливий показник якості перевезень і транспортного обслуговування користувачів.

Постановка завдання. У зв’язку з підвищенням ефективності транспортних зв’язків України з країнами Європи постає проблема збільшення та уніфікації швидкостей руху поїздів відповідно до євростандартів. Для розв’язання поставленої проблеми проаналізовано швидкісні режими руху потягів на Львівській залізниці та розроблено рекомендації щодо покращання цих показників.

© Ю. В. Медведюк, А. І. Кузьменко, 2010

Мета публікації – дослідження способів збільшення вантажопотоків за рахунок покращання швидкісних показників та зменшення собівартості перевезень.

Результати дослідження. У статті проаналізовано параметри кривих ділянок колії на напрямку третього міжнародного транспортного коридору (ділянка Львів – Підволочиськ).

Показники параметрів радіусів кривих на ділянці Підволочиськ – Мостиська та їх порівняння з даними ділянки Київ – Мостиська подано на гістограмі розподілу (рис. 1).

0

1

2

3

4

5

6

7

Розподіл кривих ділянок, %

Інтервали радіусів, м

Рис. 1. Гістограми розподілу радіусів кривих ділянок

Підволочиськ – Мостиська

Київ – Мостиська

Розподіл кривих ділянок, %

< 300

300–500

500–700

700–900

900–1200

1200–1500

1500–1800

1800–2500

>2500

З гістограми видно, що в межах Львівської залізниці на ділянці Підволочиськ – Мостиська питома вага кривих радіусом до 700 м становить 7,8 % проти 3,4 % на МТК № 3. Питома вага кривих ділянок – 27,1 %, а мінімальний радіус дорівнює 250 м.

Нині встановлено максимальну швидкість руху на перегонах за існуючих радіусів колій 120 км/год. Аналіз отриманих показників свідчить, що на ділянці застосовуються криві малих радіусів з недостатніми довжинами перехідних кривих, що значно обмежує допустимі швидкості руху поїздів.

Існує два варіанти розв’язання проблеми швидкісних показників: за рахунок рихтування кривих ділянок колій та розширення довжини перехідних кривих. Якщо порівняти розрахункову швидкість до виправлення кривих зі швидкістю руху поїздів, яка можлива після рихтування кривих, то допустима швидкість збільшується на 20–30 км/год. При цьому досягається економія в часі руху в непарному напрямку близько 23 хв, тобто 0,6 хв/км. У багатьох випадках підвищення швидкості забезпечується встановленим підвищенням зовнішньої рейки.

Перевлаштування і виправлення колій, розрахованих за програмою проектування плану залізничної колії RWPlan, реалізація проектних параметрів виправлення кривих дасть можливість збільшити швидкісні показники в середньому на 25–30 %. При цьому матимемо економію в часі руху в непарному напрямку близько 27 хв, тобто 0,7 хв/км.

На основі проведених досліджень для різних рівнів максимальних швидкостей пасажирських і вантажних поїздів, структури поїздопотоку й інших факторів у табл. 1 наведено значення рекомендованих і мінімально допустимих радіусів кривих.

Таблиця 1

Значення рекомендованих і мінімально допустимих радіусів кривих, м [2]

| Рекомендовані радіуси кривих |  |  |  |  | Мінімально допустимі радіуси кривих ділянок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середньозважена швидкість, км/год | Рекомендований радіус кривої для максимальної швидкості руху поїздів |  |  |  | Мінімальна швидкість поїздів, км/год | Мінімальний радіус кривої для максимальної швидкості руху поїздів |  |  |  |
|  | 140 | 160 | 180 | 200 |  | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | Rрек |  |  |  |  | Rmin |  |  |  |
| 50 | 1850 | 2500 | 3300 | 4100 | 50 | 1300 | 1800 | 2300 | 2900 |
| 60 | 1750 | 2400 | 3150 | 4000 | 60 | 1250 | 1700 | 2200 | 2800 |
| 70 | 1600 | 2300 | 3000 | 3800 | 70 | 1200 | 1600 | 2100 | 2700 |
| 80 | 1450 | 2100 | 2800 | 3650 | 80 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 |
| 90 | 1250 | 1900 | 2650 | 3500 | 90 | – | 1350 | 1900 | 2500 |
| 100 | 1050 | 1700 | 2450 | 3300 | 100 | – | 1200 | 1750 | 2300 |
| 110 | – | 1500 | 2200 | 3050 | – | – | – | – | – |
| 120 | – | 1400 | 2000 | 2800 | – | – | – | – | – |

З табл. 1 видно, що рекомендовані радіуси встановлено з умови забезпечення нормального підвищення зовнішньої рейки, розрахованого за середньозваженою швидкістю поїздопотоку. У цьому випадку спостерігається оптимальна взаємодія колії та рухомого складу [2].

Досягти максимальної швидкості 160 км/год і відповідного скорочення часу до 46 хв (1,17 хв/км) можна в разі виконання значних обсягів робіт з перебудови кривих, а саме збіль-
шення радіуса кривих ділянок колій, що потребує розширення існуючого земляного полотна від декількох до десятків і сотень метрів.

Важливим моментом є також зниження собівартості вантажних перевезень унаслідок збільшення дільничної швидкості за рахунок збільшення технічної швидкості.

У цьому випадку в разі зміни дільничної швидкості за рахунок зміни технічної потрібен особливий підхід до оцінки впливу розглянутого показника на витрати і собівартість перевезень. Технічна швидкість пов’язана з експлуатаційними витратами складної залежності. З одного боку, зі збільшенням технічної швидкості прискорюється обертальність вагона. Тобто той же парк вагонів виконуватиме більший обсяг перевезень. У зв’язку з цим витрати на утримання локомотивних та поїзних бригад, ремонт і амортизацію вагонів, що припадають на 1 ткм, зменшуються. З іншого – збільшення технічної швидкості призведе до зростання основного опору руху вагонів та відповідних додаткових витрат палива або електро-
енергії на тягу потягів. Тому економію експлуатаційних витрат від збільшення технічної швидкості визначають за рахунок відповідності зменшення витрат на утримання локомотив-
них та поїзних бригад, ремонт і амортизацію рухомого складу з додатковими витратами на паливо або електроенергію на тягу потягів.

Виведення формули залежності собівартості вантажних перевезень від дільничної швидкості руху потягів на ділянках з електровозною тягою для перспективного варіанта аналізу наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунок залежності собівартості перевезень

від дільничної швидкості (електровозна тяга, перспективний варіант аналізу)

| Калькуляційний вимірник | Умовне позначення | Витратна ставка, грн | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вимірника на 1000 ткм | витрат, грн/1000 ткм |
| Вагоно-кілометри | nS | 0,058 | 5,69 | 1,78 |
| Вагоно-години | nt | 0,4826 | 0,73+5,69/V | 1,89+14,74/V |
| Бригадо-години поїзних бригад | Nh | 4,90 | 0,000045+0,0047/V | 0,0012+0,123/V |
| Електровозо-км | MS | 0,74 | 0,11+0,0121/V | 0,44+0,046/V |
| Електровозо-години | MT | 15,855 | 0,003+0,107/V | 0,2553+9,11/V |
| Бригадо-години електровозних бригад | Mh | 18,388 | 0,0015+0,105/V | 0,147+10,323/V |
| Витрати електроенергії | Є | 0,071 | 3,27+1,027/V | 1,2578+0,3950/V |
| Маневрові локомотиво- години | MTман | 57,02 | 0,0056 | 1,7143 |
| Тонно-км брутто вагонів та локомотивів | Plбр | 0,000872 | 346,22 | 1,6193 |
| Кількість вантажних відправлень | О | 27,47 | 0,0024 | 0,3596 |
| Усього залежні витрати | Езал |  |  | 9,38+34,745/V |
| Умовно-постійні витрати | Еуп | Еуп = 14,44 коп/10 ткм |  | 14,439 |
| Усього витрат | Езаг |  |  | 23,824+34,745/V |
| Собівартість 10 експлуатаційних ткм, грн | Секспл |  |  | 23,824+34,745/V |
| Собівартість 10 тарифних ткм, грн | Стар | kp = 0,2001 |  | 25,586+37,314/V |

Залежність собівартості перевезень на ділянках з електричною тягою від дільничної швидкості руху потягів виражається формулою:

Стар=25,774+27,280V.	(1)

Виходячи з даних табл. 2, питома вага витрат змінюється обернено пропорційно швидкості руху і становить 3,5 % загальної величини витрат та 8,0 % у сумі залежних витрат.

Виконавши калькуляцію собівартості перевезень від дільничної швидкості для ділян-
ки Львів – Підволочиськ, отримаємо такі значення. Для існуючих швидкостей собівартість 10 тарифних ткм Cтарісн = 28,40 грн. Після реконструкції ділянки собівартість 10 тариф-
них ткм Cтарпр = 26,25 грн. Таким чином, можна зробити висновок, що після виправлення кривих на досліджуваній ділянці собівартість перевезень зменшиться за рахунок збільшення швидкостей на 2,15 грн.

ΔCтар=Cтарісн−Cтарпр=28,40−26,25=2,15 (грн).	(2)

Висновки. Після порівняння розрахункової швидкості до оптимізації параметрів кривих ділянок колій зі швидкістю руху поїздів, яка можлива після зміни радіуса кривих, установлено, що допустима швидкість збільшується на 20–30 км/год. Слід зазначити, що в багатьох випадках підвищення швидкості забезпечується правильно встановленим підвищенням зовнішньої рейки.

За рахунок збільшення дільничної швидкості досягається економія в часі руху в непарному напрямку близько 23 хв, тобто 0,6 хв/км. Таке збільшення швидкості дозволяє знизити собівартість вантажних перевезень на ділянці, що розглядається, на 2,15 грн та збільшити обсяг міжнародних вантажопотоків у МТК Львівської залізниці.

Література

1. Кузьменко А. І. Дослідження функціонування та розвитку Львівської залізниці в умовах світової фінансової кризи [Текст] / А. І. Кузьменко, Ю. В. Медведюк // ІІ Міжнародна науково-практична конференція курсантів, студентів та молодих учених : тези допов. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2009. – С. 218.

2. Кирпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст] : монографія / Г. М. Кирпа. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Дніпропетровськ, 2004. – 248 с.

3. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст] : учебник для вузов ж.-д. транспорта / Н. Г. Смехова, А. И. Купоров, Ю. Н. Кожевников и др. ; под ред. Н. Г. Смеховой и А. И. Купорова. – М., 2003.