3. Леснікова І. Ю. Порівняльний аналіз прогнозних моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності / І. Ю. Леснікова, Н. В. Халіпова // Вісник Академії митної служ-
би України. Серія: “Технічні науки”. – 2010 – № 3.

4. Корниенко В. Состояние и перспективы контейнерных перевозок в Украине / В. Кор-
ниенко // Економіст. – 2003. – № 6. – С. 34–36.

5. Кулах Ю. Транзитні зв’язки України і МТК / Ю. Кулах // Економіст. – 2002. – № 1. – С. 50–57.

6. Одесский порт: лидерство обязывает // Транспорт. – 2004. – № 11. – С. 63–67.

7. Оцінка процесу оформлення імпортних/експортних операцій: ДП “Одеський морський торговельний порт” / за ред. Ф. Й. Фархат, В. Дорошенко. – К. : USAID&LINC UKRAINE, 2009. – 295 с.

8. Бакаев А. А. Международные транспортные коридоры Украины: сети и моделирование / Бакаев А. А. и др. – К. : КУЭТТ, 2003. – Т. 1. – 516 с.

² ² ² ² ² ² ²

УДК 656.022

С. О. Полока, інспектор Миколаївської митниці

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ КОНТЕЙНЕРНИХ ТЕРМІНАЛІВ

У ПОРТАХ УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання визначення потужностей українських портів щодо перевалки контейнерів, проведено аналіз перспективності проектів контейнерних терміналів.

В статье рассмотрен вопрос определения мощностей украинских портов по перевалке контейнеров, проведен анализ перспективности проектов контейнерных терминалов.

This article deals with the capacity of container terminals in Ukrainian ports and the prospect of building new terminals.

Ключові слова. Контейнерний термінал, обсяг перевалки контейнерів, оператор термінала.

Вступ. Морський транспорт – важлива галузь економіки України. Його ефективне функціонування є необхідним чинником становлення України як морської держави, сталого розвитку її транспортно-дорожнього комплексу та економіки в цілому [1, 2].

Морські порти України виступають найважливішою складовою не тільки транспортної, але й виробничої інфраструктури. Особлива роль портів в економіці визначається тим, що вони розташовані на напрямках міжнародних транспортних коридорів, а також тим, що через них проходить адміністративний та економічний кордон України. Порти виконують роль пунктів стикування транспортної системи, а відповідно й економіки України, зі світовою транспортною системою та економіками іноземних держав. Тому рівень технологічного й технічного оснащення, організаційно-правової системи функціонування та управління портів повинен відповідати сучасним вимогам, установленим для портів у міжнародній транспортній системі.

За оцінками експертів, дефіцит портових потужностей в Азово-Чорноморському басейні з обробки основної номенклатури вантажів за вугіллям становить 20 млн т, за рудами – 10 млн т, за зерном – 5 млн т, за металами – 3 млн т і за контейнерами – 2 млн TEU. Експерти вважають, що на перспективу до 2015 р. сумарна потреба в портових потужностях зросте

© С. О. Полока, 2010

ще на 70 млн т, при цьому більше половини вантажів становитимуть контейнерні. Крім того, вступ Росії до СОТ створить передумови для збільшення перевезень російських експортно-імпортних вантажів за найкоротші відстані через басейн Чорного моря на 20–30 %. Треба пам’ятати, що Україна кожного року збільшує експортно-імпортний потенціал на 5–6 %. Виходячи з наведених прогнозів, актуальним стає визначення сучасних потужностей контейнерних терміналів та перспективи їх розвитку в майбутньому.

Постановка завдання. Мета дослідження – встановлення потужностей українських портів з перевалки контейнерів, визначення вимог до сучасних терміналів, аналіз перспективності проектів контейнерних терміналів.

Результати дослідження. У 2007 р. обсяг перевалки контейнерів через порти країни вперше досягнув 1067 тис. TEU (еквівалент 20-футового контейнера) [3]. Високі показники роботи портів є результатом як загального зростання зовнішньої торгівлі в Україні, так і загальносвітовою тенденцією контейнеризації транспортних потоків вантажів. У перевалці контейнерів українських портів переважають експортно-імпортні вантажі, частка яких досягає 96,1 % від загальної кількості перевантажених одиниць, зокрема експорт – 47,2 %, імпорт – 48,8 %.

Основні учасники перевалки контейнерів – три морських торгових порти України: одеський, іллічівський та маріупольський. 99 % контейнерів перевантажуються в одеському та іллічівському портах. В іллічівському порту нещодавно розпочав роботу оновлений термінал потужністю 850 тис. TEU на рік. За рахунок реконструкції, модернізації технологічних процесів та оновлення устаткування зростають потужності одеського порту.

Треба відзначити, що всі заплановані проекти будівництва контейнерних терміналів мають свої переваги та недоліки, що викликано складністю проектування таких дорогих і з таким тривалим терміном служби об’єктів.

Наказом Укрморрічфлоту ще в 1994 р. передбачено застосування на морському транспорті України керівного нормативного документа колишнього Мінморфлоту СРСР – “Посібника з технологічного проектування перевантажувальних комплексів, спеціалізованих для контейнерів”. Наказом Міністерства транспорту України від 30.08.2002 термін дії цього документа продовжено до 1 січня 2007 р. Проте після закінчення зазначеного терміну перегляд і переробка “Посібника з технологічного проектування перевантажувальних комплексів, спеціалізованих для контейнерів” не проводилися. Очевидно, що за минулі понад 20 років відбулися значні зміни як у галузі перевезень контейнерів, так і в галузі технологічного обладнання, застосовуваного нині для транспортування і перевантаження контейнерів. У згаданому документі за максимальний розрахунковий тип судна-контейнеровоза взято судно місткістю 2500 TEU (СК-2500), яке значно відрізняється від існуючого та перспективного типорозмірного ряду контейнерного флоту.

Також значно розширилася номенклатура використовуваного перевантажувального обладнання для роботи з контейнерами і змінилися його основні характеристики, насамперед виліт морської консолі й технічна продуктивність. Зазнали змін методичні підходи до критеріїв оптимізації основних параметрів контейнерних комплексів.

Аналогічна ситуація склалася  в Російській Федерації, що підтверджує актуальність упровадження норм технологічного проектування з урахуванням зазначених тенденцій. Найважливішим елементом для розробки цих норм є аналіз міжнародного досвіду проектування та будівництва контейнерних терміналів.

У зарубіжній практиці існує цілий ряд вимог до контейнерного термінала [4, 5]:

– термінал і територія складу зберігання створюються на плоскій, прямокутній, вільній території;

– причал будується уздовж захищеної берегової лінії;

– устаткування термінала гнучке для обслуговування різних суден з контейнерами;

– відповідна площа землі, яка повинна забезпечувати ефективні вантажно-розванта-
жувальні роботи з продуктивністю світового рівня.

Типовий контейнерний термінал складається з причалів для суден, площі для зберігання контейнерів, спеціальних причальних контейнерних перевантажувачів, транспортних засобів (тягачів) для доставки контейнерів з причалу на склад, а також іншого обладнання для складування й перевантаження контейнерів на складі. Крім того, на терміналі повинні бути: обладнані в’їзд і виїзд з термінала для регулювання руху з пристроєм комп’ютерного обліку і контролю; різноманітні будівлі для обслуговування та адміністрації. Більшість тер-
міналів мають залізничний фронт для навантаження і розвантаження вагонів. Усі операції з управління та контролю над переміщенням контейнерів здійснюються за допомогою комп’ютерної системи, розташованої в адміністративній будівлі. Тут же або в окремому будинку орендують приміщення державні служби: митна та прикордонна. Зазвичай на терміналі є великий склад (CFS – Container Freight Station), де відбувається вивантаження (навантаження) контейнеризованих вантажів.

Мінімальний розмір сучасного контейнерного термінала повинен передбачати наявність двох причалів незалежно від обсягу вантажопереробки, запланованого на початковий період експлуатації термінала. Розмір території контейнерного термінала визначається дов-
жиною причалів, обумовленою довжиною максимального судна, яке планується обробляти, а також площею, котра забезпечує планований вантажообіг контейнерів.

Світова практика контейнерних перевезень показує, що кожне десятиліття відбувається дворазове збільшення фізичних розмірів суден та їх максимальної контейнеромісткості. Нині експлуатуються і будуються контейнеровози місткістю 11 000 TEU, до 2015 р. найбільші контейнеровози можуть мати місткість 18 000 TEU. Зараз судна 5-го (від 5000 TEU до 8000 TEU – “постпанамакс”) покоління становлять більшість у складі світового флоту контейнеровозів. Протягом наступних десяти років буде така ж кількість суден наступного, 6-го покоління, місткістю більше 8000 TEU. Очікується, що в майбутньому саме ці судна працюватимуть на прямих лініях, а контейнеровози 5-го покоління перейдуть на обслуговування фідерних ліній.

Довжина причальної лінії (гідротехнічної споруди) термінала з двома причалами має гарантувати безпечне швартування і стоянку двох суден з прийнятими максимальними розмірами плюс приблизно по 15,2 м (50 футів) для носа і корми кожного судна. Таким чином, довжина одного причалу повинна бути 364,8 м (1200 футів) з глибинами 13,4 м (44 фути) при найнижчому рівні води. Отже, загальна довжина причальної споруди термінала має дорівнювати 729,6 м (2400 футів) з можливістю її збільшення при будівництві наступного такого ж причалу.

Один з методів визначення необхідної площі землі для контейнерного термінала полягає в оцінці проектованого обсягу вантажопереробки на майбутні 20 років, зберігання вантажу за кількістю та часом, а також прийнятих способів транспортування на термінал і з термінала.

Площа термінала на один причал у діючих портах дорівнює від 180 086 м2, або 18 га, до 295 422 м2, або 29,5 га. Отже, середня площа контейнерного термінала на один причал становить 246 859 м2, або 24,7 га (61 акр).

Результати дослідження. Виходячи з наведених параметрів та сучасних вимог можна оцінити перспективи проектів терміналів, що планується побудувати в Україні.

– СД “Укртрансконтейнер” (Іллічівськ). Оператор і співвласник – “Національна контейнерна компанія”, лідер серед операторів контейнерних терміналів у Росії. У 2008 р. 
“Укртрансконтейнер” перевантажив 553 тис. TEU. Є плани його подальшого розвитку з інвестиціями більше $ 500 млн за рахунок НКК і доведенням пропускної спроможності УТК до 3,0 млн TEU в 2020 р. Нині гальмується перехід УТК до другого етапу розвитку, який повинен був початися з 01.01.2008 р. На другому етапі пропускна спроможність термінала має збільшиться до 1,5 млн TEU. 26.06.2008 р. договір про спільну діяльність з ІМТП розірвано рішенням Одеського суду, з 03.11.2009 р. рішенням Верховного суду України це рішення залишено в силі. До теперішнього часу тривають різні судові розгляди. Інвестор відсторонений від роботи з терміналом. Уже зараз Іллічівськ приймає судна довжиною до 305 м, а основну масу клієнтів дають океанські лінії.

– “ГПК” (Одеса). Оператор і співвласник – Hamburg Port Consultancy, Germany (HPC). HPC – консультативна дочірня компанія HHLA, другий за величиною оператор контейнерних терміналів у Німеччині. Оперує терміналом на правах оренди останні 9 років. Обсяг інвестицій – менше $ 20 млн. У 2008 р. перевантажено 535 тис TEU. Планується довести обсяг перевантажень до 1,5 млн ТЕU. Подальший розвиток одеського порту як контейнерного пов’язаний принаймні з трьома серйозними обмеженнями:

1) максимальний розмір судна, яке може бути заведено в порт “Одеса” без прийняття додаткових заходів навігаційної безпеки, – 4000 TEU (довжина до 260 м). Це пов’язано з обмеженнями параметрів акваторії порту через існуючий контур хвилезахисних споруд;

2) істотно вища частка інвестицій на 1 TEU для подальшого розвитку;

3) термінал затиснутий інфраструктурою міста.

– Контейнерний термінал ТІС у порту Південний. У 2007 р. розпочато будівництво цього контейнерного термінала з пропускною здатністю 2,0 млн TEU. Першу чергу з пропускною здатністю 400 тис. TEU здано в експлуатацію в першій половині 2010 р. Це перший контейнерний термінал в Україні, здатний приймати судна-контейнеровози місткістю до 9000 TEU. Глибина біля причалів – 15,5 м. На причалах установлено три контейнерних перевантажувачі типу суперпостпанамакс. Початок експлуатації термінала залежить від строків виходу економіки з кризового стану, темпів розвитку терміналів в Одесі та Іллічівську, а також від інвестиційного клімату в портах України. При його проектуванні та будівництві дотримано всіх основних вимог до сучасних контейнерних терміналів.

– Універсальний морський комплекс терміналів “Галіцино” (поблизу Миколаєва) матиме 9 спеціалізованих терміналів. Усього причалів 23. Загальна довжина причалів – 5 735 м. Глибина біля причалів на першу та другу чергу – до 12,8 м. Максимальне судно для УМКТ: тип СН-70, вантажність – 65 тис. т, довжина – 225 м, осадка –13,3 м. У першу чергу буде збудовано контейнерний термінал потужністю 900 тис. TEU на рік. Проект на стадії експертизи. Його переваги: достатня площа земельної ділянки, зручна транспортна розв’язка та віддаленість від населених пунктів. Головний недолік – мала глибина для проходу суден по Дніпровсько-Бузькому каналу.

– Проектується контейнерний термінал у портопункті “Очаків” потужністю 500 тис. TEU. Перевага цього проекту – зручне географічне розташування Очакова. Головна проблема даного проекту – малі глибини поблизу порту.

– Проектів контейнерних терміналів на азовському узбережжі немає, перш за все через мілководність Азовського моря, перспективним напрямом тут може бути розвиток фідерних контейнерних ліній.

Висновки. Потужність наявних українських контейнерних терміналів становить 1,5–2 млн TEU, проекти розбудови цих терміналів збільшать їх потужність до 5 млн TEU, а з урахуванням майбутніх нових терміналів до 2015 р. їх загальна потужність може перевищити 6,5 млн TEU. Але є цілий ряд проблем, основні з них – застарілі технологічні норми будівництва контейнерних терміналів, недосконале законодавство, недостатній обсяг інвестиційного капіталу.

Література

1. Про затвердження стратегії розвитку морських портів на період до 2015 року : Розпорядження КМУ від 16.07.2008 № 1051.

2. Затулко А. Проблеми та перспективи розвитку морських портів України / А. Затулко // Ефективна економіка. – 2010. – № 3. – С. 42–45.

3. http:www.ukrstat.gov.ua // Офіційний інтернет-сайт Державного комітету статистики України.

4. Гройсман В. Проектирование контейнерных терминалов “Greenfield” в США / В. Гройс-
ман, Ю. Станков // Порты Украины. – 2007. – № 10. – С. 67–69.

5. Никулин С. Современные тенденции в проектировании контейнерных терминалов / С. Никулин // Порты Украины. – 2008. – № 8. – С. 54–59.

² ² ² ² ² ² ²