УДК 539.3

В. А. Пасічник, кандидат фізико-математичних наук,

експерт МАКНС, доцент кафедри математичного

моделювання Дніпропетровського національного

університету ім. Олеся Гончара

РОЗРАХУНОК КРИТИЧНИХ ЗУСИЛЬ ОСЬОВОГО СТИСКУ

ЗАЩЕМЛЕНОЇ ПО КОНТУРУ ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНИ

МЕТОДОМ ЗБУРЕННЯ

На основі методу збурення виду крайових умов запропоновано метод розрахунку критичних зусиль осьового стиску защемленої по контуру прямокутної пластини.

На основе метода возмущения вида краевых условий предложен метод расчета критических усилий осевого сжатия защемленной по контуру прямоугольной пластины.

On the basis of the perturbation method of a type of boundary conditions the method of analysis of critical force of axle compressing of rectangular plate clamped by contour is proposed.

Ключові слова. Критичне зусилля, защемлена пластина, метод збурень.

Вступ. Дослідження стійкості пластин та оболонок являє собою важливе з практичного погляду завдання, якому присвячено значну кількість наукових досліджень Удосконалення розв’язків задач стійкості пластин з мішаними крайовими умовами – достатньо актуальна проблема, яка наполегливо розробляється в наукових дослідженнях [14]. Зараз найбільше застосування для визначення критичних зусиль мають числові та наближені методи обчислень. Але при цьому слід зазначити, що для випадків мішаних крайових умов закріплення контуру пластини їх застосування досить складне і не дозволяє отримати задовільну точність обчислень. Особливість цих задач полягає в тому, що характер хвилеутворення, змінність напруженого стану не задаються попередньо, а визначаються як параметрами конструкції, так і навантаженням. Тому розробка наближеного аналітичного методу розрахунку критичних зусиль осьового стиску прямокутної пластини з мішаними крайовими умовами закріплення контуру має важливе практичне значення.

У даній праці для розрахунку критичних зусиль осьового стиску прямокутної пластини з крайовими умовами защемлення контуру застосовується метод збурення виду крайових умов [5, 6].

Постановка завдання. Розглянемо прямокутну пластину, защемлену по контуру ( −a/2≤x≤a/2;−b/2≤y≤b/2), яка стискується в напрямку осі x силою N.

Результати дослідження.

Відповідне диференціальне рівняння у безрозмірному вигляді  запишеться так:

∇4W+ N Wξ ξ=0.                                                    (1)

де  N = N b2D, D – циліндрична жорсткість пластини,  = x/b,  = y/b, k = a/b.

Крайові умови для рівняння (1) подамо у вигляді:

W= 0 (1 −ε ) Wξ ξ ± ε k Wξ  = 0 за ξ = ± 0.5k,                                      (2)

W = 0 (1 −ε ) Wηη ± Wη = 0 за η = ± 0.5.                                        (3)

© В. А. Пасічник, 2010

За  = 0 реалізуються умови шарнірного обпирання пластини по контуру, а за  = 1 – умови  защемлення. Для проміжних значень  реалізуються умови пружного закріплення контуру пластини з коефіцієнтом пружності  =  / (1).

Для побудови розв’язку крайової задачі (1)–(3) відповідно до методу збурення подамо критичне зусилля N та прогин пластини W у вигляді рядів збурення за параметром  :

N = i=0∞Niε i;     W = i=0∞Wiε i.	                                         (4)

Після підстановки рядів (4) у диференціальне рівняння (1) і крайові умови (2), (3) та застосування процедури розщеплення за степенем параметра   отримуємо таку рекурентну послідовність крайових задач:

0:      ∇ 4W0 + N 0 W = 0,                                                       (5)

W0 = 0 W0ξξ = 0 за ξ = ± 0,5k,                                                   (6)

W0 = 0 W0ηη = 0 за μ = ± 0,5.                                                    (7)

ε j:   Wj + N0 Wjξξ = − i=0j−1Nj−iWiξξ,                                              (8)

Wj = 0 Wjξξ = ∓ ki=0j−1Wiξ за ξ = ± 0,5k,                                          (9)

Wj = 0 Wjηη = ∓ i=0j−1Wiη за η = ± 0,5.                                         (10)

Крайова задача нульового наближення являє собою задачу стійкості прямокутної пластини, що стискується в напрямку осі х поздовжнім зусиллям N0. Ураховуючи, що мінімальне значення критичного зусилля осьового стиску N0 досягається під час втрати стійкос-
ті пластини з утворенням прямосиметричних форм, покладаємо:

W0 = C Cos π mkξ Cos π nη            m, n = 1, 3, 5, ... .                  (11)

З урахуванням співвідношення (11) із крайової задачі (5)(7) отримаємо значення критичного зусилля в нульовому наближенні:

N0 = π 2k2m2 n2+m2k22.                                                        (12)

Підставляючи значення W0 і N0  у співвідношення (8)–(10), отримуємо крайову задачу першого наближення у вигляді:

∇4W1+π 2k2m2 n2+m2k22W1ξξ=N1Cos π mkξ Cos π nη,                            (13)

W1 = 0 W1ξξ = ± kπ mk −1 m−12Cos π nη за ξ = ± 0.5k,                             (14)

W1 = 0 W1ηη = ± π n −1 n−12Cos π mkξ за η = ± 0.5.                               (15)

Розв’язок крайової задачі (13)(15) подамо в такому вигляді:

W1=ξ1ξ cos π nη+η1η cos π mkξ,                                           	(16)

N1=N1ξ+N1η.                                                              (17)

Підставляючи вирази (16), (17) у крайову задачу першого наближення, а також у крайову задачу (13)(15) та відокремлюючи змінні, отримуємо дві крайові задачі для змінних ξ1 і η1:

η1IV−2π2m2k2η1″−π4n2n2+2m2k2 η1=π2m2k2N1ηcos π nη,                      (18)

η1 = 0 η1'' = ± π n −1 n−12 за η = ± 0.5;                                        (19)

ξ1IV+π2k2m2m4k4+n4ξ1″+π4n4ξ1=π2m2k2N1ξcos π mkξ,                      (20)

ξ1 = 0 ξ1″ = ± kπ mkπ n −1 m−12 за η = ± 0.5k.                                    (21)

Крайові задачі (18)(19) і (20)(21) мають неоднорідні рівняння і неоднорідні крайові умови, тобто тут має місце певна ситуація неоднорідності асимптотичного розкладення, пов’язана з тим, що неможливо побудувати розв’язок, який задовольняє неоднорідні крайові умови й неоднорідне диференціальне рівняння за довільних параметрів N1ξ і N1η. Тому умова побудови розв’язку для крайової задачі (18)(19) запишеться так:

−η1″η0|0.5|−0.5=π2m2k2N1η η02dη.                                             (22)

Із співвідношення (22) отримуємо вираз для  N1η  і η1:

N1η=4n2m2k2,                                                          (23)

η1=nπ2α−1 n−122Chπβ12Chπβ1η−ηSinπnη,                                       (24)

де α=n2+m2k2;  β1=2m2k2+n2 .

Для крайової задачі (20)(21) умова побудови розв’язку запишеться аналогічно:

−ξ1″ξ0′|0.5k|−0.5k=π2m2k2N1ξ ξ02dξ.                                         (25)

Звідки

N1ξ=4.                                                                  (26)

При визначенні ξ1 слід урахувати два можливих випадки:

1) коли n≠mk, тоді

ξ1=−2πm3k3n4−m4k4−1 n−122Cosπ2n2k2mCosπn2kmξ−ξ Sinπmkξ,                     (27)

2) за n=mk  маємо

ξ1=−12ξ2Cosπmkξ.                                                   (28)

У завершеному вигляді перша поправка до критичного навантаження  N1 з урахуванням співвідношень  (17),  (23),  (26)  запишеться так:

N1=4k2m2m2k2+n2 .                                                    (29)

А відповідно перша поправка до форми W1 з урахуванням співвідношень (16), (24), (27), (28) матиме такий вигляд:

W=nπ2α−1 n−122chπβ12chπ β1η−η sinπ nη cos π mkξ+                                    (30)

+−2πm3k3n4−m4k4−1 n−122cosπ2n2k2mcosπ n2kmξ−ξ sinπ mkξ ,n≠mk−12ξ2cosπ mkξ, n=mk cos π nη.

Аналогічно будується розв’язок крайової задачі другого наближення. З неї отримаємо вираз для другої поправки до критичного навантаження:

N2=N2ξ+N2η,                                                           (31)

де

N2ξ=4kπ2m2k21+n2−m2k22π2α2−2πm2k2n4−m4k4π2n2kmtgπ2n2k2m+1k28+

+8kπ2k4m4α−2πm3k3n4−m4k4m3k3n4−m4k4n4k2m2tgπ2n2mk2+34mk8π2m2k2k26−1;

N2η=4n2k2m21−1παπβ12thπβ12−12πα−4n−1 n−12kπm×

−2πm3k3n4−m4k42k1πm3k3n4−m4k4tgπ2n2k2m−k2πm14k26−1;  n≠mkn=mk.

Таким чином, відрізок ряду збурення для визначення критичного зусилля осьового стиску запишеться так:

+ … .                                            (32)

Тут N0 визначається формулою (12); N1 – формулою (17); N2 – формулою (31).

На основі апроксимації Паде перших трьох членів ряду збурень (32) розв’язок задачі  запишеться так:

N=N0N1+(N12−N0N2)εN1−N2ε.                                             (33)

Аналіз результатів. Для оцінки точності запропонованого підходу порівняємо отримані результати з числовим розв’язком для квадратної пластини [2] – N = 8,5540 2. Відрізок ряду (32) за  = 1 дає – N = 5,45122 (похибка – 56,9 %). АП (33) за  = I – N = 
= 7,86622 (похибка – 8,04 %).

На рис. 1 наведено графік залежності критичного навантаження від параметра . Кривою 1 позначено результати, отримані на основі відрізку ряду збурень (32); кривою 2 – результати, побудовані із застосуванням АП (33); точка 3 – числовий розв’язок [2]. Аналіз наведених даних показує, що графіки 1 і 2 для значень параметра  < 0,5 відрізняються один від іншого менше ніж на 5 %. Тому значення  = 0,5 можна вважати межею можливого застосування методу збурень.

числовий розв’язок

Рис. 1. Порівняння результатів числових розрахунків

критичного навантаження для квадратної пластини

Висновки. Таким чином, метод збурення виду крайових умов у комплексі з апроксимацією Паде можна досить ефективно застосовувати для визначення критичних зусиль для пластин, коли крайові умови перешкоджають відокремленню просторових змінних. Застосування запропонованого підходу дозволяє отримати достатньо якісну інформацію про можливі типи поведінки пластинчастих конструкцій.

Література

1. Амбарцумян С. А. Теория аназотропных пластин: прочность, устойчивость и колебания [Текст] / С. А. Амбарцумян. – М. : Наука, 1987. – 360 с.

2. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем [Текст] / А. С. Вольмир. – М. : Наука, 1967. – 984 с.

3. Оробей В. Ф. Устойчивость пластин, сжатых сосредоточенными силами [Текст] / В. Ф. Оробей, А. Ф. Дащенко, Н. Г. Сурьянинов // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып. 1(25). – С. 9–16.

4. Тимошенко  С. П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек [Текст] / С. П. Тимо- шенко. – М. : Наука, 1971. – 808 с.

5. Гузь А. Н. Методы возмущений в пространственных задачах теории упругости [Текст] / А. Н. Гузь, Ю. Н. Немиш. – К. : Вища шк., 1982. – 352 с.

6. Образцов И. Ф. Асимптотические методы в строительной механике тонкостенных конструкций [Текст] / И. Ф. Образцов, Б. В. Нерубайло, И. В. Андрианов. – М. : Машиностроение, 1991. – 416 с.